Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής

Αναφορά Ομαδικής Εργασίας με τίτλο

“Σύστημα διαχείρισης κίνησης οχημάτων με αναπαράσταση δεδομένων σε IoT πλατφόρμα και απομακρυσμένου ελέγχου”

Η εργασία έγινε από:

5254 - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5288 - ΝΕΣΤΟΡΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

5270 - ΖΑΧΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

5505 - ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καβάλα

Μάιος 2024

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το σύστημα διαχείρισης κίνησης οχημάτων και απομακρυσμένου ελέγχου που υλοποιήσαμε, προσφέρει τη δυνατότητα για τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας την IoT τεχνολογία. Με το σύστημά μας, είναι εφικτή η απομακρυσμένη διαχείριση φωτεινών σηματοδοτών, ραντάρ ταχύτητας και μπάρας διοδίων, τα οποία ελέγχονται εξολοκήρου απομακρυσμένα μέσω της IoT πλατφόρμας του Blynk.

Λειτουργικές Απαιτήσεις:

- Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση φωτεινών σηματοδοτών, με δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου ή αυτόματου ελέγχου με βάση χρονοδιακόπτη. Για την υπόδειξη της ενεργής κατάστασης της αυτόματης λειτουργίας, θα χρησιμοποιείται ένα μπλε LED, το οποίο σε κατάσταση χειροκίνητης λειτουργίας θα είναι απενεργοποιημένο.

- Το ραντάρ ταχύτητας θα πρέπει να ανιχνεύει την ταχύτητα των οχημάτων και να την αναγράφει στην οθόνη LCD. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, θα πρέπει να αναβοσβήνει ένα κόκκινο LED και να εμφανίζει το μήνυμα "PLEASE, SLOW DOWN" στην οθόνη LCD ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εμφανίζει το μήνυμα "PERFECT SPEED" στο Blynk, με το κόκκινο LED να είναι απενεργοποιημένο.

- Η μπάρα διοδίων θα πρέπει να ελέγχεται απομακρυσμένα. Όταν είναι υψωμένη, θα ενεργοποιείται ένα πράσινο led. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενεργοποιείται ένα κόκκινο led.

- Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον ελέγχου για απομακρυσμένη διαχείριση των φανών, του ραντάρ ταχύτητας, και της μπάρας διοδίων.

Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις:

- Το σύστημα πρέπει να είναι αξιόπιστο και διαθέσιμο 24/7.

- Το σύστημα πρέπει να είναι ασφαλές και να προστατεύει τα δεδομένα κίνησης οχημάτων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

- Το σύστημα πρέπει να είναι εύκολα επεκτάσιμο για να υποστηρίξει μελλοντικές ανάγκες.

- Το σύστημα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένο με την IoT πλατφόρμα του Blynk.

- Το σύστημα πρέπει να είναι φιλικό προς το χρήστη και εύκολο στη χρήση.

Περιορισμοί και υποθέσεις:

- Έλλειψη κατάλληλων αισθητήρων στο Wokwi, η αυτόματη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών δεν δύναται να προσαρμοστεί σε πραγματικό χρόνο ανάλογα την παρουσία οχημάτων, παρέχει μονάχα βασική λειτουργικότητα για τον έλεγχο των φαναριών και κατ’ επέκταση της κυκλοφορίας.

- Έλλειψη αισθητήρα υψηλής ταχύτητας στο Wokwi, αντικατάστασή του με ένα ποτενσιόμετρο για την προσομοίωση της ταχύτητας.

- Θεωρούμε δεδομένη τη δυνατότητα ύπαρξης δύο χειριστών του συστήματος, σε περιπτώσεις οδικής συμφόρησης.

- Θεωρούμε δεδομένη τη δυνατότητα συνεχούς σύνδεσης στο διαδίκτυο.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Έχουν δημιουργηθεί πολλά συστήματα για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, με το πιο διαδεδομένο να είναι αυτό της ρύθμισης των φαναριών. Συγκεκριμένα, τα “έξυπνα φανάρια” είναι ένα σύστημα συνδεδεμένο στο ίντερνετ που μπορεί να πάρει πληροφορίες από διάφορους αισθητήρες και να ρυθμίσει την κυκλοφορία ανάλογα με τα δεδομένα που δέχεται. Κάποιοι από αυτούς τους αισθητήρες μπορεί να είναι μία κάμερα ή και κάποιο ραντάρ, να λαμβάνει τις πληροφορίες από αυτά και να  υποβάλλονται σε προεπεξεργασία στη συσκευή είτε διαβιβάζονται σε ένα σύστημα διαχείρισης μεταφορών που βασίζεται σε cloud, όπου επεξεργάζονται από έναν αλγόριθμο πρόβλεψης των φωτεινών σηματοδοτών που παράγει οδηγίες για προσαρμογές των σηματοδοτών [1]. Έτσι, με βάση τα δεδομένα της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα ελέγχου μπορεί να προσαρμόσει τον χρόνο των σηματοδοτών, παρέχοντας περισσότερο πράσινο χρόνο στην πλευρά με μεγαλύτερη κυκλοφορία και βελτιώνοντας τη συνολική ροή της κυκλοφορίας.

Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα για την ύπαρξη των “έξυπνων φαναριών”. Μερικά από αυτά είναι η μειωμένη συμφόρηση στους δρόμους. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των έξυπνων σηματοδοτών είναι η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Με την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες κυκλοφορίας, τα σήματα αυτά μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις συμφορήσεις και να διατηρήσουν την κυκλοφορία ομαλά. Επίσης, ο λιγότερος χρόνος αναμονής στον κόκκινο σηματοδότη σημαίνει μειωμένη κατανάλωση καυσίμων και χαμηλότερες εκπομπές, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Ακόμα, οι οδηγοί επωφελούνται από μειωμένους χρόνους ταξιδιού, λιγότερο άγχος και πιο προβλέψιμες μετακινήσεις. Μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων στις διασταυρώσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε ασφαλέστερες κυκλοφοριακές κινήσεις και μπορούν να προσαρμοστούν σε ειδικές εκδηλώσεις, έκτακτες ανάγκες και απροσδόκητα κυκλοφοριακά συμβάντα, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις [2].

Το σύστημα που σχεδιάστηκε από την ομάδα, έγινε με στόχο την βελτίωση της κυκλοφορίας, την αύξηση της οδικής ασφάλειας και την διευκόλυνση των ατόμων που χειρίζονται και ελέγχουν την κυκλοφορία. Το σύστημα έγινε μέσω του Wokwi και συνδέεται με την πλατφόρμα Blynk για τον απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση της. Μέσα στο σύστημα έγινε και η προσθήκη των “έξυπνων φαναριών” με την διαφορά ότι είναι εφικτή και η χειροκίνητη λειτουργία τους μέσω του Blynk. Συγκεκριμένα, για την ίσως ακόμα πιο αποτελεσματικότερη λειτουργία των σηματοδοτών, η χειροκίνητη λειτουργία επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει τους σηματοδότες ανάλογα με το πώς κρίνει εκείνος απαραίτητο. Στην ουσία αντικαθιστά την χρήση των αισθητήρων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πατώντας απλά τους διακόπτες που προσφέρει το Blynk ακόμα και από απόσταση. Υπάρχει, επίσης, και η επιλογή της αυτόματης λειτουργίας, όπου και πάλι με ένα πάτημα ενός Blynk διακόπτη, ξεκινάει η αυτόματη λειτουργία των σηματοδοτών. Λόγω έλλειψης απαραίτητων αισθητήρων στο wokwi, όπου έγινε και το σύστημα, δεν είναι εφικτό να αλλάζει η αυτόματη λειτουργία ανάλογα με το αν υπάρχει κάποιο όχημα κοντά. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο όχημα κοντά, δεν αλλάζει ο χρόνος με τον οποίο λειτουργεί το αυτόματο φανάρι. Με λίγα λόγια, διευκολύνει τον απομακρυσμένο έλεγχο των σηματοδοτών ανάλογα με τις ανάγκες της κυκλοφορίας με την διαφορά ότι δεν χρησιμοποιεί αισθητήρες, αλλά την ανθρώπινη παρέμβαση για την λειτουργία τους.

Εκτός από τους σηματοδότες, σχεδιάστηκε και η δυνατότητα ελέγχου της μπάρας των διοδίων. Ένα αυτόματο σύστημα στα διόδια μπορεί να είναι αυτό που χρησιμοποιεί μικροελεγκτές και ετικέτες RFID για να επιτρέψει τις ανέπαφες συναλλαγές στα διόδια. Η ετικέτα RFID τοποθετείται σε κάθε όχημα και όλα τα σχετικά δεδομένα καταχωρούνται στο γραφείο του ΚΤΕΟ. Αυτές οι ετικέτες συνδέονται με έναν προπληρωμένο λογαριασμό, από τον οποίο θα γίνεται η πληρωμή κάθε φορά που ένα όχημα περνάει από τα διόδια, και συνδέονται μέσω του cloud με όλα τα διόδια σε όλη τη χώρα. Αυτό το σύστημα έχει το πλεονέκτημα να μικραίνει ή και να εξαφανίζει ουρές στα διόδια, να μειώνει τη ρύπανση, να εξαλείπτει κενά ασφαλείας και να είναι πιο οικονομικό, αξιόπιστο και αποδοτικό σε σύγκριση με το χειροκίνητο σύστημα [3].

Στο σύστημα της ομάδα, λόγω έλλειψης τέτοιας δυνατότητας και των απαραίτητων αισθητήρων, σχεδιάστηκε ο απομακρυσμένος έλεγχος της μπάρας, η οποία μέσω ενός διακόπτη του Blynk, μπορεί να ανέβει και να κατέβει. Για την προσομοίωση της μπάρας, ο μικροελεγκτής που χρησιμοποιήθηκε συνδέεται με ένα servo και με το πάτημα του διακόπτη ανάβει ένα LED: κόκκινο όταν η μπάρα κατεβαίνει και πράσινο όταν ανεβαίνει. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρει ευελιξία και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή υψηλής κυκλοφορίας.

Το τελευταίο κομμάτι που προστέθηκε στο σύστημα από την ομάδα για την διαχείριση κίνησης οχημάτων είναι η ρύθμιση του ορίου ταχύτητας και της προειδοποίησης των οδηγών για την υπέρβασή του. Με την επιβολή ενός ορίου ταχύτητας, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος τροχαίου τραυματισμού, καθώς η υπερβολική ταχύτητα συμβάλλει περισσότερο σε αυτό από ό,τι άλλοι παράγοντες κινδύνου [4]. Σύμφωνα με έρευνα, όταν υπήρχε ένα σύστημα ειδοποίησης μέσα στο όχημα για την υπέρβαση ορίου, οι οδηγοί έτρεχαν λιγότερο και μετά την προειδοποίηση, η συχνότητα των ματιών στο ταχύμετρο αυξήθηκε. Άρχισαν έτσι συχνά να ρίχνουν ματιές στο ταχύμετρο και να αφήνουν το γκάζι μερικά δευτερόλεπτα πριν από μια προειδοποίηση, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι οδηγοί μαθαίνουν να προβλέπουν τις προειδοποιήσεις. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι οδηγοί δεν αντιδρούν μόνο στις προειδοποιήσεις, αλλά προσπαθούν επίσης ενεργά να τις αποφύγουν [5].

Με αυτή την προοπτική έγινε η προσθήκη της ρύθμισης του ορίου ταχύτητας και η προειδοποίηση των οδηγών. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση της ταχύτητας γίνεται μέσω μιας μπάρα που προσφέρει η πλατφόρμα του Blynk, η οποία έχει ως προκαθορισμένο όριο το 110 μέχρι να το αλλάξει ο χρήστης. Λόγω έλλειψης αισθητήρα μέτρησης ταχύτητας, χρησιμοποιήθηκε ένα ποτενσιόμετρο για την προσομοίωση της, η οποία φαίνεται μέσω ενός μετρητή (Gauge) που διαθέτει το Blynk. Χρησιμοποιήθηκε και ένα LED που αναβοσβήνει όταν περάσει το όριο και μια λεζάντα στην οποία αναγράφεται αν η ταχύτητα είναι εντός ορίου ή όχι, με σκοπό να ενημερώνει τον χρήστη του συστήματος για το αν κάποιο όχημα έχει υπερβεί  το όριο ταχύτητας. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται σε ένα LCD, στο οποίο αναγράφεται η ταχύτητα και εμφανίζει το μήνυμα “SLOW DOWN” όταν αυτή ξεπεραστεί, καθώς και με ένα LED που αναβοσβήνει. Αυτές οι λειτουργίες συμβάλλουν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας, προτρέποντας τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα όταν ξεπεράσουν το καθορισμένο όριο. Το σύστημα θα βρίσκεται σε ένα μέρος όπου το θέλει ο χρήστης και θα έχει τον απομακρυσμένο έλεγχο του.

Με λίγα λόγια, το σύστημα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει στην διαχείριση κίνησης των οχημάτων, να μειώσει διάφορα προβλήματα όπως είναι η ρύπανση και τα ατυχήματα, αλλά και να βοηθήσει τους χρήστες του συστήματος προσθέτοντας την δυνατότητα απομακρυσμένης λειτουργίας και ελέγχου. Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική ανακεφαλαίωση με τα πιο σημαντικά στοιχεία του συστήματος:

Αρχιτεκτονική συστήματος:

- Αισθητήρας υψηλής ταχύτητας: Λόγω έλλειψης τέτοιου αισθητήρα στο Wokwi, χρησιμοποιήθηκε ένα ποτενσιόμετρο για την προσομοίωση της ταχύτητας.

- Μικροελεγκτής που συλλέγει τα δεδομένα από τους αισθητήρες και επικοινωνεί με την πλατφόρμα Blynk μέσω Wi-Fi.

- Πλατφόρμα Blynk με την οποία γίνεται εφικτός ο απομακρυσμένος έλεγχος του συστήματος και δίνει δεδομένα στο σύστημα.

Λειτουργία συστήματος:

- Έλεγχος φαναριών. Με την χρήση των διακοπτών στην πλατφόρμα του Blynk, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ελέγχει τα φανάρια χειροκίνητα ή αυτόματα, ρυθμίζοντας έτσι την κυκλοφορία ανάλογα με τις ανάγκες του δρόμου.

- Διαχείριση διοδίων. Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζεται και η διαχείριση διοδίων, όπου ο χρήστης με το πάτημα ενός διακόπτη στο Blynk, μπορεί από μακριά να ανοίξει τις μπάρες των διοδίων ανάβοντας ένα πράσινο led όταν ανοίγει η μπάρα και ένα κόκκινο led όταν κατεβαίνει.

- Ρύθμιση ορίου ταχύτητας. Μέσω μιας μπάρας στο Blynk, μπορεί ο χρήστης να ρυθμίσει το όριο ταχύτητας, βλέποντας επίσης και την μέτρηση της ταχύτητας των οχημάτων, που κάνει ο αισθητήρας (στην περίπτωση αυτή το ποτενσιόμετρο) με την χρήση του μετρητή (Gauge) που έχει το Blynk.

- Απεικόνιση Δεδομένων. Ένα LCD επιτρέπει τους οδηγούς να βλέπουν την τρέχουσα ταχύτητά τους και τους παροτρύνει να χαμηλώσουν ταχύτητα εμφανίζοντας ένα μήνυμα και βλέποντας ένα led να αναβοσβήνει όταν περνάνε το όριο.

Παρακάτω φαίνεται σε διάγραμμα η λειτουργία του συστήματος. Συγκεκριμένα, το ποτενσιόμετρο δίνει την ταχύτητα στο μικροελεγκτή (ESP32). Ο μικροελεγκτής στέλνει την ταχύτητα στο Blynk όπου εμφανίζεται στον χρήστη μέσω ενός μετρητή (Gauge). Αν η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη του ορίου που έχει θέσει ο χρήστης, φαίνεται στο Blynk μέσω ενός LED που αναβοσβήνει και μία λεζάντα που εμφανίζει “SLOW DOWN”, αλλιώς εμφανίζει “Perfect Speed”. Με αυτόν τον τρόπο στέλνει ο μικροελεγκτής δεδομένα στο Blynk. Ο χρήστης μπορεί με την χρήση διακοπτών και μπάρας, να ελέγξει τα φανάρια, την μπάρα διοδίων (Servo) και το όριο ταχύτητας. Αυτές τις πληροφορίες στέλνει το Blynk στον μικροελεγκτή και εκείνος με την σειρά του ελέγχει τα εξαρτήματα (την μπάρα, το όριο και τα φανάρια). Η σύνδεση του μικροελεγκτή με την πλατφόρμα Blynk γίνεται ασύρματα μέσω Wi-Fi. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και του συστήματος, επιτρέποντας τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ταχύτητας και άλλων παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο.

- ESP32: Κεντρικός μικροελεγκτής που χειρίζεται όλα τα στοιχεία.

- Ποτενσιόμετρο: Χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της ταχύτητας.

- LCD Display: Εμφανίζει πληροφορίες.

- LEDs: Δείχνουν διάφορες καταστάσεις ή λειτουργίες του συστήματος.

- Servo: Χρησιμοποιείται για την κίνηση της μπάρας των διοδίων.

- Blynk: Εφαρμογή που παρέχει τον απομακρυσμένο έλεγχο μέσω Wi-Fi.

- Wi-Fi: Ασύρματη σύνδεση που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ του ESP32 και του Blynk.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας με τον ESP32 και το Blynk αναπτύχθηκε με σκοπό να βελτιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα στον έλεγχο της κυκλοφορίας. Μέσω αυτου του συστήματος, ο εκάστοτε χρήστης έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί αλλά και να ελέγχει την κατάσταση των φαναριών κυκλοφορίας, την ταχύτητα των οχημάτων και την θέση της μπάρας διοδίων από οπουδήποτε μέσω του κινητού τηλεφώνου του ή της ηλεκτρονικής του συσκευής.

Υλοποίηση των φαναριών:

Για την υλοποίηση των φαναριών, χρησιμοποιούμε 4 LEDs εκ των οποίων τα 3 αντιπροσωπεύουν τα κόκκινα, τα πορτοκαλί και τα πράσινα φώτα καθώς και ένα ακόμα μπλε LED, το οποίο χρησιμοποιείται στην αυτόματη λειτουργία των φαναριών. Τα LEDs συνδέονται στις αντίστοιχες ψηφιακές εξόδους του ESP32. Στο παρακάτω κομμάτι κώδικα ορίζονται οι ψηφιακοί ακροδέκτες, που είναι συνδεδεμένοι με τα LEDs, και οι αντίστοιχοι ακροδέκτες στο Blynk:

#define red_button_vpin V42

#define orange_button_vpin V41

#define green_button_vpin V40

#define auto_mode_button_vpin V39

#define red_led_pin  19

#define orange_led_pin  20

#define green_led_pin  21

#define auto_mode_led_pin  2

Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των LEDs γίνεται με την επαναλαμβανόμενη εναλλαγή της κατάστασης τους (led_state) κάθε φορά που πατιέται το αντίστοιχο κουμπί στο Blynk. Για παράδειγμα:

BLYNK_WRITE(red_button_vpin) {

red_led_state=!param.asInt();

digitalWrite (red_led_pin, red_led_state);

}

Έτσι, όταν ο χρήστης πατάει το κουμπί αλλάζει η κατάσταση του LED και αντίστοιχα η οπτική ένδειξη. Εκτός, βέβαια, απο την χειροκίνητη λειτουργία, έχουμε και την αυτόματη. Όταν ο χρήστης θέλει να ενεργοποιήσει την αυτόματη λειτουργία, φτάνει μόνο να πατήσει το αντίστοιχο κουμπί στο Blynk. Απο την στιγμή που το κουμπί θα πατηθεί, το σύστημα ορίζει ένα χρονοδιάγραμμα με την χρήση της εντολής  ‘timer.setInterval’, επιτρέποντας στην συνάρτηση ‘automatic_traffic_light()’  να κληθεί κάθε 2 δευτερόλεπτα. Αν η λειτουργία απενεργοποιηθεί, το χρονοδιάγραμμα αφαιρείται.

Υλοποίηση του μετρητή ταχύτητας:

Για την υλοποίηση του μετρητή ταχύτητας χρησιμοποιούμε ένα ποτενσιόμετρο ως μέσω προσομοίωσης ενός αισθητήρα ταχύτητας. Ο αισθητήρας συνδέεται σε μια απο τις αναλογικές εισόδους του ESP32. Ο κώδικας διαβάζει την τιμή που δίνει το ποτενσιόμετρο και την μετατρέπει σε ταχύτητα. Επιπλέον χρησιμοποιούμε ένα slider του Blynk με το οποίο ο χρήστης μπορεί να αυξομειώνει το όριο ταχύτητας καθώς και ενα Gauge για να φαίνεται η ταχύτητα στον χρήστη, μέσα στο Blynk. Στην περίπτωση που η ταχύτητα είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο, έχουμε μια οθόνη LCD στην οποία θα αναγράφεται ‘Please slow down’ αλλά και ένα LED να αναβοσβήνει. Στην οθόνη, επίσης, φαίνεται η ταχύτητα σε χιλιόμετρα ανα ώρα. Τέλος, σε περίπτωση που η ταχύτητα είναι ίση ή κάτω από το επιτρεπτό όριο, ο χρήστης στο Blynk θα βλέπει την ένδειξη perfect speed. Παρακάτω ακολουθούν snippets κώδικα:

potValue = analogRead (potPin) ;

speed = map(potValue , 0 , 1023 , 0 , 50);

Η συνάρτηση ‘analogRead(potPin)’ διαβάζει την αναλογική τιμή από το ‘potPin’ (ακροδέκτης) και έπειτα η τιμή αποθηκεύεται στην μεταβλητή ‘potValue’. Τέλος, με την χρήση της συνάρτησης ‘map()’ η αναλογική τιμή μετατρέπεται σε ταχύτητα και αποθηκεύεται στην μεταβλητή ‘speed’. Η υπολογισμένη ταχύτητα εμφανίζεται στην

οθόνη LCD μαζί με το ανάλογο μήνυμα σε περίπτωση που η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη του προκαθορισμένου ορίου .Το V0, στο παρακάτω κομμάτι κώδικα, είναι το virtual pin που χρησιμοποιήθηκε για το Gauge, το V1 είναι το virtual pin που χρησιμοποιήθηκε για την λεζάντα στο Blynk και το V2 είναι το virtual pin για το LED.

lcd.clear() ;

lcd.setCursor(0 , 0) ;

lcd.print (“SPEED:  “) ;

lcd.setCursor(0 , 1) ;

lcd.print( speed ) ;

lcd.print(“ KM/H “);

Blynk.virtualWrite ( V0 , speed) ;

Blynk.virtualWrite (V2 , 0 );

digitalWrite (ledpin , LOW);

if (speed > sliderValue) {

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("PLEASE");

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("SLOW DOWN");

digitalWrite(ledPin, HIGH);

//Αυτά είναι τα μηνύματα που εμφανίζονται στον χρήστη του Blynk.

Blynk.virtualWrite(V1 , “ SLOW DOWN”);

Blynk.virtualWrite(V2 , 1 );

} else {

Blynk.virtualWrite (V1 , “ PERFECT SPEED”);

Blynk.virtualWrite (V2 , 0);

digitalWrite (ledPin,LOW) ;

Υλοποίηση της μπάρας διοδίων:

Η μπάρα των διοδίων ελέγχεται μέσω ενός σερβοκινητήρα, και χρησιμοποιεί δύο LEDs τα οποία δείχνουν την κατάσταση της μπάρας (ανοιχτή ή κλειστή). Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την κατάσταση της μπάρας μέσω του Blynk. Όταν ο χρήστης αλλάξει την κατάσταση της μπάρας, τότε ενημερώνονται κατάλληλα και τα LEDs.

Πιο συγκεκριμένα:

int pos = 0;

int switchState = 0;

BLYNK_WRITE (V5)

{

switchState = param.asInt();

if (switchState == 1) {

servo.write(90);

digitalWrite (greenLed, HIGH);

digitalWrite (redLed, LOW);

} else {

servo.write(180);

digitalWrite (redLed, HIGH);

digitalWrite (greenLed, Low);

}

}

Ο χρήστης μέσω ενός switch  του Blynk καθορίζει την κατάσταση της μπάρας. Είτε θα είναι ανοιχτή ‘servo.write(90)’ και το πρασινο LED θα είναι αναμμένο, είτε η μπάρα θα είναι κλειστή ‘servo.write(180)’  και το κόκκινο LED θα είναι αναμμένο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αποτελέσματα δοκιμών:

Στις δοκιμές του Project δεν βρήκαμε καμία δυσκολία εκτός από την σύνδεση του κώδικα από τα διάφορα έργα της εργασίας και από το πρόβλημα της μπάρας των διοδίων όπου δεν δούλευε πάντα σωστά και ήταν ασταθής.

Ανάλυση Επιδόσεων:

Η απόδοση του Wokwi μπορεί να είναι αργή, ειδικά για μεγάλα ή σύνθετα projects. Γενικά, η απόδοση ενός Wokwi ESP32 project με Blynk μπορεί να κυμαίνεται από καλή έως μέτρια. Σε απλά projects με λίγα widgets, η απόδοση μπορεί να είναι καλή. Ωστόσο, για πιο σύνθετα projects με πολλά widgets, η απόδοση μπορεί να είναι αργή ή ακόμα και ασταθής. Στο δικό μας project η απόδοση του συστήματος ήταν μέτρια και κάποιες φορές ασταθής, διότι το project ήταν σύνθετο με χρήση της πλατφόρμας blynk και πολλα widgets.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:

Η εύκολη χρήση του Wokwi διαθέτει μια φιλική προς τον χρήστη διεπαφή drag-and-drop που καθιστά εύκολη τη δημιουργία projects με τη χρήση μικροελεγκτή ESP32, ακόμα και για αρχάριους με μικρή ή και καθόλου εμπειρία. Ο προγραμματισμός δεν απαιτεί εγκατάσταση προγραμμάτων, διότι παρέχεται δωρεάν και online στο διαδίκτυο. Από την άλλη πλευρα, έχουμε περιορισμένη υποστήριξη του μικροελεγκτή ESP32, όπως διάφοροι αισθητήρες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως ή να μην λειτουργούν σωστά στο Wokwi, ή όπως και προσομοίωση δικτύου στο Wokwi μπορεί να είναι περιορισμένη, και ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αναπαράγει όλα τα σενάρια δικτύωσης. Ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα είναι η δυσκολία συνεργασίας σε projects Wokwi, καθώς δεν υπάρχει ενσωματωμένη υποστήριξη για την κοινή χρήση projects για ομάδες πολλών ατόμων. Η έλλειψη ακριβείας της προσομοίωση του Wokwi ενδέχεται να μην είναι πάντα τέλεια, ειδικά για σύνθετα projects ή projects που απαιτούν ακριβή χρονομέτρηση ή ενέργεια.

Θετικά του project:

Τα θετικά του πρότζεκτ είναι πως η χειροκίνητη λειτουργία φαναριών βοηθάει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από ότι θα βοηθούσε ένας αισθητήρας. Ένα ακόμα θετικό είναι η μείωση της ρύπανσης, διότι δεν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι οδηγοί προφυλάσσονται από ατυχήματα με την αύξηση της ταχύτητας,  ενώ βοηθά και διευκολύνει όσους λειτουργούν τα συστήματα ή τα παρακολουθούν. Το σύστημα είναι ευέλικτο και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες κυκλοφορίας. Οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο για διάφορες καταστάσεις, όπως υπερβολική ταχύτητα ή προβλήματα με την μπάρα των διοδίων.

Αρνητικά του project:

Δυστυχώς το Wokwi δεν παρέχει αισθητήρα μέτρησης ταχύτητας και για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε ποτενσιομετρο, ενώ για το κομμάτι με τις μπάρες των διοδίων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια άλλη εφαρμογή IoT, χρειάστηκε να εφαρμόσουμε απομακρυσμένο έλεγχο της μπάρας με την εφαρμογή Blynk.

Προτάσεις βελτίωσης:

Η ταχύτητα προσομοίωσης θα μπορούσε να βελτιωθεί, ειδικά για πιο σύνθετα project. Η προσθήκη περισσότερων βιβλιοθηκών και εξαρτημάτων θα επέκτεινε τις δυνατότητες του Wokwi και θα το έκανε πιο ευέλικτο για διάφορα έργα. Η ενσωμάτωση εργαλείων debugging, όπως breakpoints και step-by-step εκτέλεση, θα βοηθούσε στην εύρεση και διόρθωση σφαλμάτων στον κώδικα καθώς και η συνεργασία σε πραγματικό χρόνο πανω σε ενα project με άλλους χρήστες θα βελτίωνε την ομαδική εργασία και την επικοινωνία. Τα εκπαιδευτικά υλικά για την δημιουργία περισσότερων εκπαιδευτικών υλικών, όπως tutorials και οδηγοί, θα βοηθούσε τους νέους χρήστες η αρχάριους να μάθουν να χρησιμοποιούν το Wokwi πιο εύκολα και γρήγορα. Υποστήριξη σε περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού θα έκανε το Wokwi πιο προσιτό σε ένα ευρύτερο κοινό. Η βελτίωση της τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων πιο λεπτομερών οδηγιών και παραδειγμάτων, θα βοηθούσε τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες του Wokwi.

Το σύστημά μας θα μπορουσε να βελτιωθει με έναν αισθητήρα ταχύτητας όπως και με το σύστημα αναγνώρισης οχημάτων σε φανάρια διασταύρωσης, για την πιο γρήγορη κυκλοφορία σε επιθυμητούς δρόμους,  για να κάνει τον χρονοδιακόπτη πιο γρήγορο και να μην μένει σταθερό με αποτέλεσμα να έχει πιο γρήγορη κυκλοφορία. Με έναν ακόμα αισθητήρα αναγνώρισης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα διόδια ώστε να αναγνωρίζει το όχημα και να υπολογίζει το ανάλογο ποσό. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ζυγαριά για την απαγόρευση βαρέων οχημάτων σε δρόμους περιορισμένου βάρους.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

[1] Zavadko, V. (2024, January 11). How Do Smart Traffic Lights Work? Technical Architecture and Use Cases Explained. https://intellias.com/smart-traffic-signals/

[2] Pradeep, G. (2023, October 4). Smart Traffic Signals: Paving the Way for a Smoother, Safer Commute. https://www.linkedin.com/pulse/smart-traffic-signals-paving-way-smoother

[3] Gupta, V. (2023, September 11). How Does an IoT-Based Automated Toll Collection System Work? https://psiborg.in/iot-based-automated-toll-collection-system/

[4] Elvik, R. (2012). Speed limits, enforcement, and health consequences.. Annual review of public health, 33, 225-38 . https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-031811-124634.

[5] Lehtonen, E., Malhotra, N., Starkey, N.J. et al. Speedometer monitoring when driving with a speed warning system. Eur. Transp. Res. Rev. 12, 16 (2020). https://doi.org/10.1186/s12544-020-00408-8